Sistemas electrónicos para Automatización

Práctica 5

Álvaro Calvo Matos

Damián Jesús Pérez Morales

Índice

1.	Introducción	2

2.	Ejercicio 1	3

3.	Ejercicio 2	9

4.	Comentarios acerca de la práctica	15

# Introducción

En la quinta práctica de la asignatura, se trata de manejar el entorno de GUI Composer a través de la página web de Texas Instruments para mostrar información desde el GUI sobre la situación de la placa a partir de un programa “xxx.out”.

En primer lugar, se hará usodel Ejemplo 8 de la asignatura a modo de corroborar que todas las conexiones funcionan correctamente.

En segundo lugar, se pretende que desde la GUI se haga encender los LEDs de la placa y, además, se lleve la información del magnetómetro para representarlo a través del GUI en forma de brújula (código rescatado de la práctica 3) y del acelerómetro para representarlo desde el GUI con un plot de los tres ejes.

Ilustración 1. Pantalla VM800

# Ejercicio 1

En el ejercicio 1, como se ha comentado en la introducción de la memoria de la práctica, se programa la interfaz de un entorno que se visualiza desde la computadora y en el que el microcontrolador pueda mandarle información al interfaz para poder representar información en este caso sobre la temperatura, humedad y presión que está contemplando el microcontrolador. Se muestra a continuación un resultado de cómo ha quedado la interfaz:

Ilustración 1. Resultado de la interfaz del apartado 1 (no se muestra la luminosidad porque se ha rescatado la interfaz sin tener el microcontrolador presente)

Ya que el código empleado es el del Ejemplo 8, no se adjuntará el código.

Los resultados están presentes en el comprimido “gui_apartado1.zip”.

# Ejercicio 2

En este ejercicio se pretende hacer interactuar desde el GUI con el microcontrolador, haciendo que desde el GUI se puedan encender los LEDs de la placa y esta manda datos acerca del acelerómetro y del campo magnético incidente sobre la misma, con la misión de hacer ver desde la interfaz una gráfica donde se represente una brújula funcional y una gráfica con la evolución del acelerómetro. La interfaz:

Ilustración 2. Interfaz (sin simular) del apartado 2

Ilustración 3. Resultados del apartado 2 en funcionamiento

La interfaz resultante en funcionamiento es la siguiente:

Los resultados están presentes en el archivo “gui_apartado2.zip”.

El código del funcionamiento es el siguiente:

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdint.h>

#include <stdbool.h>

#include "inc/hw_types.h"

#include "inc/hw_memmap.h"

#include "inc/hw_gpio.h"

#include "driverlib/ssi.h"

#include "driverlib/sysctl.h"

#include "driverlib/pin_map.h"

#include "driverlib/rom_map.h"

#include "driverlib/gpio.h"

#include "FT800_TIVA.h"

#include "driverlib2.h"

//Definiciones para facilitar la lectura de los pulsadores

#define B1_OFF GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0)

#define B1_ON !(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0))

#define B2_OFF GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_1)

#define B2_ON !(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_1))

#define dword long

#define byte char

#define MSEC 40000

// Variables para el uso de la pantalla tactil

char chipid = 0;                        // Holds value of Chip ID read from the FT800

unsigned long cmdBufferRd = 0x00000000;         // Store the value read from the REG_CMD_READ register

unsigned long cmdBufferWr = 0x00000000;         // Store the value read from the REG_CMD_WRITE register

unsigned int t=0;

int Fin_Rx = 0;

char Buffer_Rx;

unsigned long POSX, POSY, BufferXY;

unsigned long POSYANT=0;

unsigned int CMD_Offset = 0;

unsigned long REG_TT[6];

const unsigned long REG_CAL[6]={21959,177,4294145463,14,4294950369,16094853};

#define NUM_SSI_DATA            3

int RELOJ;

// La variable estado indica el estado del cronometro

//          estado = 1  ->  cronometro encendido

//          estado = 0  ->  cronometro apagado

volatile int estado = 0;

// Variables para el tiempo del cronometro

volatile int horas = 0, minutos = 0, segundos = 0, milisegundos = 0;

char cadena[24];

// Rutina de interrupcion de los botones

void rutina_interrupcion(void)

{

if(B1_ON){  //Si se pulsa B1 -> Max_pos

SysCtlDelay(10*MSEC);

estado = 1;

GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0);

}

else if(B2_ON){ //Si se pulsa B2 -> Min_pos

SysCtlDelay(10*MSEC);

estado = 0;

GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_1);

}

}

// Rutina de interrupcion del timer0

void IntTimer0(void)

{

// Variables que contabilizan el tiempo del sistema

// Actualizamos segundos, minutos y horas segun corresponda

if(estado == 1)

{

milisegundos ++;

if (milisegundos >= 1000)

{

milisegundos = 0;

segundos ++;

if (segundos == 60)

{

segundos = 0;

minutos ++;

if (minutos == 60)

{

minutos = 0;

horas ++;

}

}

}

}

// Limpiamos la interrupcion del timer

TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);

}

// Definicion de la funcion que pinta el reloj por pantalla

void cmd_clock(int16_t x, int16_t y, int16_t r, uint16_t options, uint16_t h, uint16_t m, uint16_t s, uint16_t ms)

{

EscribeRam32(CMD_CLOCK);

EscribeRam16(x);

EscribeRam16(y);

EscribeRam16(r);

EscribeRam16(options);

EscribeRam16(h);

EscribeRam16(m);

EscribeRam16(s);

EscribeRam16(ms);

PadFIFO();

}

int main(void)

{

int i;

RELOJ = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000);

HAL_Init_SPI(2, RELOJ);  //Boosterpack a usar, Velocidad del MC

// Configuracion de los perifericos

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);

// Configuracion de los leds

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0 |GPIO_PIN_4); //F0 y F4: salidas

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0 |GPIO_PIN_1); //N0 y N1: salidas

// Ponemos resistencias de pull-up en los pulsadores

GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);

GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

// Configuracion de las interrupciones de los botones

GPIOIntEnable(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);  //Habilitar pines de interrupción J0, J1

GPIOIntRegister(GPIO_PORTJ_BASE, rutina_interrupcion);  //Registrar (definir) la rutina de interrupción

IntEnable(INT_GPIOJ);                                   //Habilitar interrupción del pto J

// Configuracion del TIMER

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);       //Habilita T0

TimerClockSourceSet(TIMER0_BASE, TIMER_CLOCK_SYSTEM);   //T0 a 120MHz

TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);    //T0 periodico y conjunto (32b)

TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, 120000 - 1);  //Para cada ms

TimerIntRegister(TIMER0_BASE,TIMER_A,IntTimer0);

IntEnable(INT_TIMER0A); //Habilitar las interrupciones globales de los timers

TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);    // Habilitar las interrupciones de timeout

IntMasterEnable();  //Habilitacion global de interrupciones

TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);  //Habilitar Timer0, 1A

IntMasterEnable();                                      //Habilitar globalmente las ints

Inicia_pantalla();

// Note: Keep SPI below 11MHz here

// =======================================================================

// Delay before we begin to display anything

// =======================================================================

SysCtlDelay(RELOJ/3);

// ================================================================================================================

// PANTALLA INICIAL

// ================================================================================================================

// Borramos la pantalla y la rellenamos del color indicado (gris)

Nueva_pantalla(0x10,0x10,0x10);

// Marco rectangular anaranjado al filo de la pantalla

ComColor(255,160,6);

ComLineWidth(5);

Comando(CMD_BEGIN_RECTS);

ComVertex2ff(10,10);

ComVertex2ff(310,230);

// Hacemos un rectangulo verde que hará las veces de fondo

ComColor(65,202,42);

ComVertex2ff(12,12);

ComVertex2ff(308,228);

Comando(CMD_END);

// Imprimimos texto informativo inicial

ComColor(0xff,0xff,0xff);

ComTXT(160,50, 22, OPT_CENTERX,"PRACTICA 4 APARTADO 2");

ComTXT(160,100, 22, OPT_CENTERX," SEPA GIERM. 2019 ");

ComTXT(160,150, 20, OPT_CENTERX,"CRONOMETRO SIMPLE");

// Pintamos cuatro rectangulos blancos para hacer un marco alrededor del texto

Comando(CMD_BEGIN_LINES);

ComVertex2ff(40,40);

ComVertex2ff(280,40);

ComVertex2ff(280,40);

ComVertex2ff(280,200);

ComVertex2ff(280,200);

ComVertex2ff(40,200);

ComVertex2ff(40,200);

ComVertex2ff(40,40);

Comando(CMD_END);

// Mandamos la orden a la pantalla para que pinte lo anterior

Dibuja();

// Esperamos a que alguien toque la pantalla para continuar

Espera_pant();

for(i=0;i<6;i++)	Esc_Reg(REG_TOUCH_TRANSFORM_A+4*i, REG_CAL[i]);

while(1)

{

// Lee la posicion del dedo y la escribe en dos var globales x e y

Lee_pantalla();

// Borramos el contenido de la pantalla y lo rellenamos de gris

Nueva_pantalla(0x10,0x10,0x10);

// Pintamos un gradiente de claro a oscuro en el fondo

ComGradient(0,0,GRIS_CLARO,0,240,GRIS_OSCURO);

// Pintamos un rectangulo azul en el fondo

ComColor(0x00,0x00,0xaa);

Comando(CMD_BEGIN_RECTS);           //Pintar rectángulo del fondo

ComVertex2ff(5,5);

ComVertex2ff(315,235);

Comando(CMD_END);

//Pintamos el rectángulo del cronometro digital

ComColor(0xFF,0xFF,0xFF);

Comando(CMD_BEGIN_RECTS);

ComVertex2ff(170,160);

ComVertex2ff(300,200);

Comando(CMD_END);

// Pintamos el boton tactil de reset

ComColor(0xff,0xff,0xff);

if(POSX>20 && POSX<150 && POSY>160 && POSY<200) //Boton Left

{

// Pitamos el boton apretado

ComButton(20,160,130,40,20,256,"Reset");

// Reestablecemos el tiempo a cero

horas = 0;

minutos = 0;

segundos = 0;

milisegundos = 0;

}

else

{

// Pitamos el boton sin pulsar

ComButton(20,160,130,40,20,0,"Reset");

}

// WIDGET RELOJ. Pintamos el cronómetro analógico

cmd_clock(160, 80, 60, 0, horas, minutos, segundos, milisegundos);

// Mostramos el texto del cronometro digital por pantalla

sprintf(cadena,"%.2d:%.2d:%.2d:%.3d",horas, minutos, segundos, milisegundos);

ComColor(0x00,0x00,0x00);

ComTXT(235, 180, 22, OPT_CENTER,cadena);

// Damos la orden para pintar todo lo anterior en la pantalla

Dibuja();

}

}

# Comentarios acerca de la práctica

En cuanto a la realización de la práctica, no se ha tenido ningún inconveniente, ya que se ha podido realizar a tiempo en la misma práctica presencial y no nos ha supuesto ningún problema.